РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Терпроект»

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ИКШИЦКОЕ» (Н.П. С. ИКШИЦА, С. ПОСЕЛЬСКОЕ) ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

2014 г.

| ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИКШИЦКОЕ» ЧЕРНЫШЕВСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ |  |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |
| Статья 1. Правовые основания введения и сфера действия Правил землепользования и застройки | 5 |
| Статья 2. Юридическая сила Правил | 6 |
| Статья 3. Содержание и назначение системы регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» | 6 |
| Статья 4. Переходный период введения системы регулирования застройки на основе градостроительного зонирования территории муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» | 7 |
| Статья 5. Открытость и доступность для граждан информации о землепользовании и застройке | 7 |
| Статья 6. Публичные слушания | 8 |
| Статья 7. Перечень документов в составе Правил застройки | 8 |
| Статья 8. Основные термины и определения | 9 |
| Глава 2. КАРТА И ПЛАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ | 9 |
| Статья 9. Картографические документы градостроительного зонирования | 9 |
| Статья 10. Общее описание Карты зонирования и других картографических документов | 10 |
| Статья 11. Разработка проекта Карты зонирования и других картографических документов | 10 |
| Статья 12. Публичное обсуждение проекта Карты зонирования и других картографических документов | 11 |
| Статья 13. Принятие Карты зонирования и других картографических документов | 11 |
| Статья 14. Порядок реализации Карты зонирования и других картографических документов | 11 |
| Статья 15. Актуализация Карты зонирования и других картографических документов | 11 |
| Статья 16. Разработка и утверждение планов градостроительного зонирования | 12 |
| Статья 17. Разработка и утверждение градостроительных регламентов | 12 |
| Статья 18. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных в Карте зонирования территории муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» | 12 |
| Статья 19. Учет документов градостроительного зонирования | 13 |
| Глава 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН (С УКАЗАНИЕМ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) | 13 |
| Статья 20. Для территориальных зон первого, второго и третьего типов градостроительные регламенты не устанавливаются. Требования к осуществлению градостроительной деятельности в зонах второго и третьего типов регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации | 13 |
| Статья 21. Жилые зоны и виды разрешенного использования земельных участков | 13 |
| Статья 22. Общественно-деловая зона и виды разрешенного использования земельных участков | 17 |
| Статья 23. Производственные зоны и виды разрешенного использования земельных участков | 20 |
| Статья 24. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур и виды разрешенного использования земельных участков | 22 |
| Статья 25. Рекреационные зоны и виды разрешенного использования земельных участков | 23 |
| Статья 26. Зоны сельскохозяйственного использования и виды разрешенного использования земельных участков | 30 |
| Статья 27. Зоны специального назначения и виды разрешенного использования земельных участков | 32 |
| Глава 4. ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ | 33 |
| Статья 28. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки | 33 |
| Статья 29. Иные органы, осуществляющие функции регулирования застройки | 33 |
| Глава 5. КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРРИТОРИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРОИЗВОДИМЫМИ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ | 33 |
| Статья 30. Основания для осуществления контроля | 33 |
| Статья 31. Субъекты контроля | 34 |
| Статья 32. Виды контроля | 34 |
| Статья 33. Предписания о соблюдении настоящих Правил. | 34 |
| Статья 34. Порядок пересмотра предписания | 35 |
| Статья 35. Меры по выполнению требований предписаний | 36 |
| Статья 36. Обжалование решений руководителя уполномоченного органа архитектуры и градостроительства | 36 |
| Глава 6. ЗОНАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ (РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ), РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО | 36 |
| Статья 37. Строительные изменения недвижимости и зональные разрешения | 36 |
| Статья 38. Получение зональных разрешений | 36 |
| Статья 39. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства | 38 |
| Статья 40. Разрешение на строительство | 38 |
| Глава 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА. (РЕЗОНИРОВАНИЕ) | 39 |
| Статья 41. Основания для внесения дополнений и изменений в настоящие Правила | 39 |
| Статья 42. Внесение изменений в Карту зонирования, иные картографические документы по инициативе органов местного самоуправления (актуализация Карты зонирования, иных картографических документов) | 39 |
| Статья 43. Внесение дополнений и изменений в Карту зонирования, иные картографические документы, производимое по инициативе физических и юридических лиц | 39 |
| Глава 8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | 41 |
| Статья 44. Основные положения о подготовке документации по планировке территории | 41 |
| Статья 45. Порядок подготовки документации по планировке на территории населенных пунктов по инициативе органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального района | 42 |
| Статья 46. Порядок подготовки документации по планировке на территории населенных пунктов по инициативе Администрации муниципального образования | 43 |
| Статья 47. Порядок подготовки документации по планировке по инициативе физических и юридических лиц | 43 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ | 45 |

# Введение

Правила землепользования и застройки поселения (далее – Правила) являются муниципальным правовым актом муниципального образования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Забайкальского края, Уставом муниципального образования, местными нормативами градостроительного проектирования и другими муниципальными правовыми актами.

Правила разработаны на основе Генерального плана сельского поселения «Икшицкое»  Чернышевского района.

Правила застройки являются результатом градостроительного зонирования территории муниципального образования – разделения территории на зоны с установлением для каждой из них градостроительного регламента.

Целями Правил застройки являются:

- создание условий для устойчивого развития территории муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территории муниципального образования;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;

- обеспечение открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламентам строительных намерений застройщиков, построенных объектов и их последующего использования.

Правила регламентируют следующую деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, физических и юридических лиц в области землепользования и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- разработка, согласование и утверждение проектной документации;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации по планировке территории;

- внесение изменений в настоящие Правила;

- публичные слушания по вопросам землепользования и застройки;

- другие вопросы, отнесенные к градостроительной деятельности.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовые основания введения и сфера действия Правил землепользования и застройки

1. Настоящие Правила землепользования и застройки муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» (далее - Правила) являются местным нормативным правовым актом,  разработанным в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации,  статьей 14 Федерального закона «Об  общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом «Об архитектурной  деятельности в Российской Федерации»,  Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации»,  Федеральным законом «Об охране окружающей среды», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое», а также в соответствии с утвержденным документом территориального планирования - Генеральным планом муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

2. Действие Правил распространяется на все земельные участки, здания и сооружения в пределах границы муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

Настоящие Правила не распространяются на объекты градостроительной деятельности особого регулирования, в части урегулированной соответствующими федеральными законами и законами Забайкальского края.

Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти и местного самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляющих градостроительную деятельность на территории муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» (далее - субъектов градостроительной деятельности).

Настоящие Правила регламентируют деятельность указанных субъектов в отношении:

- деятельности органов местного самоуправления по регулированию землепользования и застройки на основе территориального зонирования;

- деятельности физических и юридических лиц по изменению видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости;

- деятельности органов местного самоуправления по подготовке документации по планировке территории для строительства;

- проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

- соблюдения настоящих Правил посредством контроля над использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;

- обеспечения открытости и доступности для граждан информации о землепользовании и застройке;

- внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе граждан и юридических лиц;

- иных действий, связанных с регулированием землепользования и застройки.

3. Настоящие Правила применяются наряду:

-  с иными нормативными правовыми актами, органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»;

- с государственными правовыми актами и техническими регламентами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

4.  Настоящие Правила являются правовым актом постоянного действия. Постоянное действие Правил обеспечивается путем внесения в них дополнений и изменений.

5.  По вопросам, касающимся землепользования и застройки, правовые акты органов местного самоуправления действуют в части, не противоречащей настоящим Правилам.

Статья 2. Юридическая сила Правил

1.  Права, предоставленные до принятия настоящих Правил, остаются в силе.

Права на строительные изменения объектов недвижимости, предоставленные в форме разрешения на строительство, остаются в силе при условии, что на день принятия настоящих Правил срок действия разрешения на строительство не истек.

2. Объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, являются несоответствующими Правилам в случаях, когда эти объекты: имеют виды разрешенного использования, которые не входят в число установленных, для соответствующих территориальных зон; имеют предельные параметры не соответствующие градостроительному регламенту.

3. Объекты недвижимости, несоответствующие Правилам могут существовать и использоваться без установления срока приведения этих объектов требованиям настоящих Правил.

Исключение составляют те несоответствующие одновременно и настоящим Правилам и техническим регламентам объекты недвижимости, существование и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, окружающей среды или объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам устанавливается срок приведения их в соответствие Правилам или накладывается запрет на использование таких объектов до приведения их в соответствие с федеральными законами.

4. Все изменения несоответствующих объектов, включая изменения видов их разрешенного использования, могут производиться только в направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами.

Строительные объекты, виды использования которых не содержатся в списке разрешенных для соответствующей территориальной зоны, не могут быть увеличены.

Объекты недвижимости, несоответствующие Правилам по строительным параметрам, поддерживаются, ремонтируются, реконструируются при условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов.

Статья 3. Содержание и назначение системы регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

1. Вводимая в муниципальном образовании «сельское поселение Икшицкое» система регулирования землепользования и застройки основана на градостроительном зонировании – деятельности органов местного самоуправления по установлению в настоящих Правилах территориальных зон и градостроительных регламентов применительно к таким зонам.

2. Система регулирования землепользования и застройки предназначена для:

- введения градостроительных регламентов в целях обеспечения правообладателям земельных участков и иных объектов недвижимости и лицам, желающим приобрести права на земельные участки и иные объекты недвижимости, правовых гарантий использования объектов недвижимости, а также изменения видов разрешенного использования объектов недвижимости в процессе их эксплуатации;

- обеспечения реализации планов развития территории муниципального образования «сельское поселение Икшицкое», систем инженерного обеспечения и социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической  среды;

- повышения эффективности использования земельных участков, в том числе  путем создания условий для привлечения инвестиций в строительство и обустройство территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»;

- обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам застройки;

- эффективного контроля деятельности органов местного самоуправления со стороны граждан, а также контроля субъектов градостроительной (строительной) деятельности со стороны органов надзора и контроля.

Статья 4. Переходный период введения системы регулирования застройки на основе градостроительного зонирования территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

1. Применительно к территориальным зонам, выделенным на Карте зонирования, для которых настоящими Правилами установлены виды разрешенного использования, не соответствующие сложившемуся при осуществлении градостроительной деятельности виду использования, (в том числе в результате преобразования организаций или изменения направления их деятельности, перехода прав собственности на имущественные объекты, осуществлении инвестиционных проектов в период разработки, согласования и принятия настоящих Правил), органы местного самоуправления осуществляют процедуры установления вида разрешенного использования в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

2. Органы местного самоуправления:

-  организуют разработку градостроительных регламентов для соответствующих территориальных зон и включение этих регламентов в настоящие Правила как дополнение к ним;

- организуют деление территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» на земельные участки посредством разработки проектов планировки и межевания;

-  обеспечивают переход к новой системе регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования в тех территориальных зонах, где установлены виды разрешенного использования и сформированы земельные участки. В указанных территориальных зонах регулирование землепользования и застройки осуществляется по процедурам настоящих Правил.

Статья 5. Открытость и доступность для граждан информации о землепользовании и застройке

1.  Настоящие Правила, включая все входящие в их состав правовые нормы, картографические материалы и иные приложения являются общедоступными, за исключением материалов содержащих сведения о территориальных зонах объектов, информация о которых является секретной (информацией ограниченного доступа) в соответствии с федеральным законодательством.

Органы местного самоуправления обеспечивают возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:

-  публикации массовым тиражом настоящих Правил и их распространения;

- создания условий для ознакомления с настоящими Правилами (в полном комплекте входящих в  их состав документов и  приложений) в  Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки, в уполномоченных органах Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»;

-  предоставления гражданам и юридическим лицам услуг по оформлению выписок из настоящих Правил, а также по изготовлению и предоставлению других градостроительных документов, в том числе документов, характеризующих условия землепользования и застройки отдельных земельных участков - градостроительных планов земельных участков.

2.  Граждане имеют право участвовать в принятии решений по вопросам землепользования и застройки в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.

Статья 6. Публичные слушания

1. Публичные слушания проводятся с целью информирования физических и юридических лиц и обеспечения их прав на участие в градостроительной деятельности и учета их мнения при принятии решения.

2. Публичные слушания проводятся в соответствии с требованиями статей 31, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Публичные слушания организуются и проводятся Комиссией в случаях, указанных в статьях 40, 43-45 настоящих Правил.

2. Комиссия публикует оповещение о предстоящем публичном слушании в установленные законом сроки. Оповещение дается в форме:

- публикаций в газетах;

- объяснений по местному радио и (или) телевидению;

- вывешивания объявлений в здании Администрации муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» и на месте расположения земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос.

Оповещение должно содержать информацию:

- о характере обсуждаемого вопроса,

- о дате, времени и месте проведения публичного слушания,

- о дате, времени и месте предварительного ознакомления  с соответствующей  информацией (типе планируемого строительства, месте расположения земельного  участка, виде его функционального назначения и т.д.).

3. В процессе слушаний ведется протокол.

Статья 7. Перечень документов в составе Правил застройки

1.  Настоящие Правила содержат: общую часть и специальные части, в виде отдельных нормативных правовых актов, картографических материалов и иных приложений.

В указанные Правила могут вноситься дополнения и изменения. Дополнения могут вноситься путем включения в состав Правил отдельных нормативных правовых актов, картографических материалов и иных приложений, а также отдельных правовых норм и иных данных в указанные документы непосредственно.

Статья 8. Основные термины и определения.

В настоящих Правилах используются термины, определяемые в статье 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же в статьях настоящих Правил.

Глава 2. Карта и планы территориального зонирования и градостроительные регламенты

Статья 9. Картографические документы градостроительного зонирования

1. Разрешенное использование территории устанавливается картографическими документами градостроительного зонирования следующих видов:

- Карта градостроительного зонирования муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» (далее - Карта зонирования), отображающая границы территориальных зон муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»;

- планы градостроительного зонирования отдельных территорий, отображающие границы территориальных зон на отдельных территориях;

- Карта границ зон с особыми условиями использования земельных участков и иных объектов недвижимости.

В целях установления различий в существующем использовании территории поселения и населенных пунктов и перспективном использовании территории в соответствии с Картой зонирования может подготавливаться Карта современного использования территории поселения и населенных пунктов.

2. Картографические документы градостроительного зонирования должны содержать:

- код устанавливаемого вида территориальной зоны (изображается комбинацией буквенных (кириллица) и цифровых (арабские) символов);

- выделенную территорию с нанесенными и установленными границами.

3. Карта границ зон с особыми условиями использования земельных участков и иных объектов недвижимости может отображать:

- выделенные территории объектов, для которых образуются зоны с особыми условиями использования земельных участков и соседствующие территории, находящиеся в пределах зон с особыми условиями использования земельных участков;

- охранные зоны объектов культурного наследия;

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны поверхностных водных объектов;

- придорожные полосы автодорог;

- зоны охраны линии железной дороги;

- зоны охраны воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ;

- зоны охраны объектов природоохранного и природно-заповедного назначения, зоны санитарной охраны курортов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- другие зоны с особыми условиями использования территории, установленные на основании законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.

Статья 10. Общее описание Карты зонирования и других картографических документов

1. Территориальные зоны на Карте (планах) зонирования указываются путем их выделения цветом и нанесением кода вида разрешенного использования.

2. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

-  центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам или осям полос отвода линий коммуникаций;

- границам населенных пунктов;

- естественным границам природных объектов;

- иным линиям и границам.

3. Для Карты зонирования может разрабатываться описание границ территориальных зон.

4. Зоны с особыми условиями использования земельных участков указываются путем их выделения цветом и указанием вида зоны. Проект Карты зон с особыми условиями использования земельных участков для всей территории муниципальные образования выполняется в масштабе 1: 50000.

Статья 11. Разработка проекта Карты зонирования и других картографических документов

1. Разработку проекта Карты зонирования и других картографических документов осуществляет специализированная организация (далее - разработчик) по заказу Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

2. Администрация муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» рассматривает проект Карты зонирования и других картографических документов и информирует граждан и юридических лиц об их разработке в средствах массовой информации. В течение двух месяцев после опубликования физические и юридические лица могут ознакомиться с содержанием Карты зонирования и других картографических документов и направить в Администрацию муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» свои замечания и предложения к проекту Карты зонирования и других картографических документов.

3. Разработчик уточняет проект Карты зонирования и других картографических документов с учетом внесенных замечаний, предложений, поправок и направляет уточненный проект Карты зонирования и других картографических документов в Администрацию муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

Статья 12. Публичное обсуждение проекта Карты зонирования и других картографических документов.

Публичное обсуждение проекта Карты зонирования и других картографических документов проводится в порядке установленном федеральными законами.

Статья 13. Принятие Карты зонирования и других картографических документов

Разработчик уточняет согласованный проект Карты зонирования и других картографических документов, разрабатывает на основе уточненной Карты зонирования и других картографических документов проект решения «Об утверждении Карты зонирования (других картографических документов) муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» Забайкальского края». Глава муниципального образования представляет проект решения с приложением уточненной и согласованной Карты зонирования и других картографических документов в Совет муниципального образования «сельское поселение Икшицкое».

Решение об утверждении Карты зонирования и других картографических документов принимается в соответствии с регламентом Совета муниципального образования «сельское поселение Икшицкое».

Принятое решение «Об утверждении Карты зонирования (других картографических документов) муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» Забайкальского края» публикуется вместе с Картой зонирования и/или другими картографическими документами, выполненными в соответствующем масштабе.

Статья 14. Порядок реализации Карты зонирования и других картографических документов

Реализацию Карты зонирования и других картографических документов обеспечивает Администрация муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» в соответствии с решением об ее утверждении. Администрация муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» осуществляет мониторинг (наблюдение) за соответствием градостроительной деятельности, осуществляемой в муниципальном образовании  «сельское поселение Икшицкое», согласно принятой Карте зонирования и другим картографическим документам.

Администрация муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»  информирует жителей о ходе реализации мониторинга Карты зонирования и других картографических документов.

Мониторинг (наблюдение) и контроль над использованием объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием, установленным настоящими Правилами, осуществляют Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки, иные уполномоченные настоящими Правилами органы Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» и/или разработчик в соответствии с договором, заключаемым с Администрацией муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

Порядок деятельности указанных органов по проведению контроля устанавливается настоящими Правилами и Положениями о них, утвержденными в установленном порядке.

Статья 15. Актуализация Карты зонирования и других картографических документов

Принятая Карта зонирования и другие картографические документы могут актуализироваться по мере осуществления субъектами градостроительной деятельности действий по приведению этой деятельности в соответствие утвержденной Карте зонирования и другим картографическим документам либо в результате внесения изменений и дополнений в Карту зонирования и другие картографические документы.

Актуализация Карты зонирования и других картографических документов осуществляется по решению Совета  «сельское поселение Икшицкое», в порядке, установленном настоящими Правилами.

Статья 16. Разработка и утверждение планов градостроительного зонирования

1. Планы зонирования отдельной территории является частью настоящих Правил. Планы разрабатываются и утверждаются по решению органов местного самоуправления в процессе внесении изменений в Карту зонирования в порядке установленными настоящими Правилами.

Статья 17. Разработка и утверждение градостроительных регламентов

1. Градостроительные регламенты являются частью настоящих Правил.

Градостроительные регламенты разрабатываются по заказу Администрации муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» разработчиком и утверждаются Советом муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» в порядке, установленном настоящими Правилами, регламентом Совета муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» и Уставом муниципального образования «сельское поселение Икшицкое».

Статья 18. Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных в Карте зонирования территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

1. Территориальные зоны, установленные для муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» включают четыре типа зон: территориальные зоны, исключенные из возможного градостроительного использования; территориальные зоны природных объектов, ограниченно используемые в градостроительных целях; территориальные зоны, предназначенные для градостроительного использования вне населенных пунктов; территориальные зоны населенных пунктов.

2. К первому типу территориальных зон могут быть отнесены ныне существующие: открытые природные пространства на обширных незаселенных территориях (пустыни, тундра и т.д.); земли особо охраняемых природных территорий, из состава которых исключены земли под любыми существующими градостроительными объектами (включая населенные пункты) и участки земель сельскохозяйственного назначения; лесные земли, исключенные из основного лесопользования (на которых не допускается производственная деятельность); земли водного фонда (образованные в границах водоохранных зон поверхностных водных объектов); земли запаса.

3. Ко второму типу территориальных зон могут быть отнесены территории природных объектов, на которых возможно размещение градостроительных объектов как временных, так и постоянных, в том числе: зоны размещения служебных объектов капитального строительства на землях существующего лесного фонда (домики лесника, охотничьи заимки и пункты прикорма диких животных, научные биологические станции и т.д.); зоны строительства специальных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций на лесных территориях основного лесопользования (лесные дороги с мостовыми сооружениями, линии электропередачи, верхние лесозаготовительные склады и т.д.); зоны размещения курортов и иных аналогичных по назначению объектов на особо охраняемых природных территориях, транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для их функционирования; зоны размещения гидротехнических сооружений и мостовых сооружений в зонах пересечения поверхностных водотоков и автомобильных и железных дорог, зоны размещения объектов водного транспорта (порты, пристани и т.д.); зоны размещения технологических водохранилищ (используемых в электроэнергетике, горнодобывающей и лесоперерабатывающей промышленности); зоны планируемых недропользований и др.

4. К третьему типу зон могут быть отнесены территории, расположенные на существующих и планируемых землях промышленности (в т.ч. транспорта, энергетики), землях специального назначения; землях сельскохозяйственного назначения. зоны земель сельскохозяйственного назначения, используемых в градостроительных целях:

- зоны земель промышленности, используемых в градостроительных целях (в т.ч. транспорта и энергетики);

- зоны земель специального назначения, используемых в градостроительных целях.

5. К четвертому типу территориальных зон, установленных для территорий населенных пунктов муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое», относятся (с указанием буквенного символа - кода вида разрешенного использования):

- жилые зоны (Ж);

- общественно-деловые  зоны (ОД);

- производственные зоны (П);

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур (ИТ);

- рекреационные (Р);

- зоны сельскохозяйственного использования (СХ);

- специального назначения (СН);

6. Градостроительные регламенты территориальных зон, составляются для каждой зоны, и включают виды разрешенного использования зон в соответствии с установленной настоящими Правилами классификацией, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, если иное не предусмотрено законодательством.

7. Владельцы недвижимости имеют право выбирать виды разрешенного использования недвижимости для соответствующих территориальных зон, и обращаться в органы местного самоуправления по вопросу изменения вида разрешенного использования.

Статья 19. Учет документов градостроительного зонирования

1. Утвержденные в установленном порядке настоящие Правила, а также все внесенные в них изменения и дополнения подлежат учету в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района «Чернышевский район».

### Глава 3. Градостроительные регламенты территориальных зон (с указанием видов разрешенного использования).

Статья 20. Для территориальных зон первого, второго и третьего типов градостроительные регламенты не устанавливаются. Требования к осуществлению градостроительной деятельности в зонах второго и третьего типов регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Для территориальных зон четвертого типа градостроительные регламенты (с указанием видов разрешенного использования) устанавливаются статьями 21-27 настоящих Правил.

Статья 21. Жилые зоны и виды разрешенного использования земельных участков

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта и гаражей, иных связанных с проживанием и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду объектов.

К жилым зонам относятся:

Зона индивидуальной малоэтажной жилой застройки (Ж-1) - используется преимущественно для размещения блокированных и индивидуальных жилых домов с придомовыми участками для ведения личного хозяйства, не требующего организации санитарно-защитных зон в границах  населенных пунктов;

| Таблица 1 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Постоянное проживание | Отдельно стоящие жилые дома на одну семью | О |
|  | Сблокированные жилые дома на одну семью | С |
|  | Многоквартирные жилые дома | - |
| Временное проживание | Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих | О |
|  | Общежития | - |
|  | Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых | О |
| Торговля | Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на большой поток посетителей (более 650 м2 торговой площади) | - |
|  | То же, на малый поток посетителей (менее 650 м2 торговой площади) | О |
|  | Торгово-складские (продовольственные, овощные и т. д.) оптовые базы, в капитальных зданиях. | - |
|  | Специально оборудованные рынки и торговые зоны продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов | - |
|  | Рынки, торговые зоны во временных сооружениях | С |
|  | Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки | О |
| Общественное питание в здании | Предприятия питания, рассчитанные на большой поток посетителей (площадь более 400 м2): рестораны, кафе, столовые | - |
|  | То же, рассчитанные на малый поток посетителей (площадь менее 400 м2) | О |
| Отправление культа | Храмы, часовни, религиозные объединения | О |
|  | Монастыри | - |
| Воспитание, образование, подготовка кадров | Детские дошкольные учреждения | О |
|  | Школы, школы-интернаты, специализированные | О |
|  | Учреждения среднего и высшего профессионального образования, их филиалы | - |
| Культура, искусство, информатика | Музеи, выставочные залы | О |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино более 300 мест | - |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино менее 300 мест | О |
|  | Библиотеки, архивы, информационные центры | О |
| Физическая культура, спорт в здании | Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные сооружения | - |
| Спорт, отдых, вне здания | Спортплощадки, теннисные корты | О |
|  | Стадионы | - |
|  | Объекты для верховой езды, ипподромы | - |
|  | Аттракционы | С |
| Учреждения отдыха | Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т. д. | - |
| Здравоохранение, соцобеспечение | Больницы, клиники общего профиля | - |
|  | Психоневрологические больницы | - |
|  | Инфекционные, онкологические больницы | - |
|  | Амбулатории, поликлиники | О |
|  | Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты | О |
|  | Ветеринарные поликлиники | С |
|  | Аптеки | О |
| ###### Бытовое обслуживание населения | Дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги | С |
|  | Предприятия по ремонту бытовой техники, мебели | С |
| Коммунальные объекты, связь, милиция | Бани, минипрачечные | О |
|  | Отделения связи, опорные пункты милиции | С |
|  | Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты | С |
|  | Общественные туалеты | С |
| Управление, финансы, страхование | Банки, биржи, страховые компании | - |
|  | Административные здания | - |
| Наука и научное обслуживание | Научные организации, учреждения, проектные организации, офисы | - |
| Промышленное производство | Промышленные предприятия | - |
| Поселенческое хозяйство | Все виды животноводческой деятельности | О |
|  | Все виды растениеводства | О |
|  | Подсобные хозяйства | О |
| Склады | В полностью закрытых строениях | - |
|  | С использованием участка вне здания | - |
|  | Свалки бытовых отходов | - |
| Обслуживание и хранение автотранспорта | Гаражи, отдельностоящие | О |
|  | Гаражи боксового типа | - |
|  | Гаражи многоэтажные и подземные | - |
|  | Мастерские автосервиса | - |
|  | Автозаправочные станции | - |
|  | Автопарки грузового транспорта | - |
|  | Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки | - |
|  | Автостоянки открытого типа | - |
| Транспортное обслуживание | Аэродромы легкомоторной авиации | - |
|  | Автовокзалы | - |
| Инженерная инфраструктура | АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП, | С |
|  | КОС | С |
|  | Водозаборные и очистные водопроводные сооружения | - |
| Объекты специального назначения | Антенные поля, радио и телевизионные вышки | - |
|  | Кладбища | - |
|  | Тюрьмы, воинские части | - |

| Разрешенные параметры земельных участков и их застройки |  |
| --- | --- |
| Минимальная площадь (га) | 0,02 |
| Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | 6 |
| Минимальная ширина/глубина (м) | 25 |
| Максимальный коэффициент застройки (%) | 50 |
| Минимальный коэффициент озеленения (%) | 20 |
| Максимальная высота здания до конька крыши (м) | 6 |
| Максимальная высота оград (м) | 1,5 |

Статья 22. Общественно-деловая зона и виды разрешенного использования земельных участков

Общественно-деловая зона (ОД) - предназначения для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, предпринимательской деятельности, а также образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности, в границах населенных пунктов.

| #### Таблица 2 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Постоянное проживание | Отдельно стоящие жилые дома на одну семью | С |
|  | Сблокированные жилые дома на одну семью | С |
|  | Многоквартирные жилые дома | С |
| Временное проживание | Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих | О |
|  | Общежития | - |
|  | Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых | - |
| Торговля | Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на большой поток посетителей (более 650м2 торговой площади) | О |
|  | То же, на малый поток посетителей (менее 650м2 торговой площади) | О |
|  | Торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы, в капитальных зданиях. | С |
|  | Специально оборудованные рынки и торговые зоны продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов | О |
|  | Рынки, торговые зоны во временных сооружениях | О |
|  | Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки | О |
| Общественное питание в здании | Предприятия питания, рассчитанные на большой поток посетителей (площадь более 400м2): рестораны, кафе, столовые | О |
|  | То же, рассчитанные на малый поток посетителей (площадь менее 400м2) | О |
| Отправление культа | Храмы, часовни, религиозные объединения | О |
|  | Монастыри | О |
| Воспитание, образование, подготовка кадров | Детские дошкольные учреждения | - |
|  | Школы, школы-интернаты, специализированные | - |
|  | Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования | О |
| Культура, искусство, информатика | Музеи, выставочные залы | О |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино более 300 мест | С |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино менее 300 мест | О |
|  | Библиотеки, архивы, информационные центры | О |
| Физическая культура, спорт в здании | Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные сооружения | О |
| Спорт, отдых, вне здания | Спортплощадки, теннисные корты | С |
|  | Стадионы | С |
|  | Объекты для верховой езды, ипподромы | - |
|  | Аттракционы | С |
| Учреждения отдыха | Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д. | - |
| Здравоохранение, соцобеспечение | Больницы, клиники общего профиля | О |
|  | Психоневрологические больницы | О |
|  | Инфекционные, онкологические больницы | С |
|  | Амбулатории, поликлиники | О |
|  | Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты | О |
|  | Ветеринарные поликлиники | С |
|  | Аптеки | О |
| ###### Бытовое обслуживание населения | Дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги | О |
|  | Предприятия по ремонту бытовой техники, мебели | О |
| Коммунальные объекты, связь, милиция | Бани, минипрачечные | О |
|  | Отделения связи, опорные пункты милиции | О |
|  | Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты | О |
|  | Общественные туалеты | О |
| Управление, финансы, страхование | Банки, биржи, страховые компании | О |
|  | Административные здания, общественные организации, суды | О |
| Наука и научное обслуживание | Научные организации, учреждения, проектные организации, офисы | О |
| Промышленное производство | Промышленные предприятия | - |
| Поселенческое хозяйство | Все виды животноводческой деятельности | - |
|  | Все виды растениеводства | - |
|  | Подсобные хозяйства | - |
| Склады | В полностью закрытых строениях | С |
|  | С использованием участка вне здания | - |
|  | Свалки бытовых отходов | - |
| Обслуживание и хранение автотранспорта | Гаражи, отдельностоящие | С |
|  | Гаражи боксового типа | С |
|  | Гаражи многоэтажные и подземные | О |
|  | Мастерские автосервиса | С |
|  | Автозаправочные станции | С |
|  | Автопарки грузового транспорта | - |
|  | Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки | - |
|  | Автостоянки открытого типа | О |
| Транспортное обслуживание | Аэродромы легкомоторной авиации | - |
|  | Автовокзалы | О |
| Инженерная инфраструктура | АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП, | С |
|  | КОС | С |
|  | Водозаборные и очистные водопроводные сооружения | - |
| Объекты специального назначения | Антенные поля, радио и телевизионные вышки | - |
|  | Кладбища | - |
|  | Тюрьмы, воинские части | - |

| Разрешенные параметры земельных участков и их застройки |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Жилые дома | Общественные объекты |
| Минимальная площадь (га) | 0,10 | 0,20 |
| Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | 27 | 42 |
| Минимальная ширина/глубина (м) | 24 | 24 |
| Максимальный коэффициент застройки (%) | 60 | 80 |
| Минимальный коэффициент озеленения (%) | 10 | 10 |
| Максимальная высота здания до конька крыши (м) | 22 | 22 |
| Максимальная высота оград (м) | - | 1,5 |

Статья 23. Производственные зоны и виды разрешенного использования земельных участков

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных и коммунально-складских объектов в границах населенных пунктов и на землях промышленности.

К производственным зонам относятся:

Зона коммунально-складских объектов IV-V класса (П) - используется для размещения коммунально-складских объектов, обслуживающих жилую и производственную зоны, требующих организации санитарно-защитных зон до 50-100 метров.

| #### Таблица 3 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |
| Предприятия и коммунально-складские организации |  |
| V класса | О |
| IV класса | О |
| III класса |  |
| II класса |  |
| Жилые дома и общежития |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения для обслуживания лиц работающих на предприятиях (спортзалы и спортплощадки, теннисные корты) | О |
| Автозаправочные станции, станции технического обслуживания, стоянки | С |
| Очистные сооружения, канализация | С |
| Электрокотельные | О |
| Трансформаторные подстанции | О |
| Административные здания и офисы | О |
| Учреждения здравоохранения для обслуживания лиц работающих на предприятиях | О |
| Предприятия торговли, общественного питания и культурно-бытового обслуживания, для лиц работающих на предприятиях (без выделения торговых зон) | О |
| Учреждения, начального, среднего и высшего профессионального образования, связанные с производством | О |

Зональное разрешение не может быть получено на другие виды разрешенного использования, не упомянутые в настоящей таблице.

| Разрешенные параметры земельных участков и их застройки |  |
| --- | --- |
| Минимальная площадь (га) | 0,5 |
| Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | 60 |
| Минимальная ширина/глубина (м) | 80 |
| Максимальный коэффициент застройки (%) | 60 |
| Минимальный коэффициент озеленения (%) | 10 |
| Максимальная высота здания до конька крыши (м) | 27 |
| Максимальная высота оград (м) | 2,0 |

Статья 24. Зоны инженерных и транспортных инфраструктур и виды разрешенного использования земельных участков

Зоны инженерных и транспортных инфраструктур предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с техническими регламентами.

К зонам инженерной и транспортной инфраструктур относятся:

Зона сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры - используется для размещении головных сооружений водоснабжения, очистных сооружений, канализации, источников теплоснабжении и электроснабжения, теле- и радиотрансляции, телефонизации, соответствующих магистральных инженерных сетей, требующих обязательного учета при планировании и застройке муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

| Таблица 4 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования | И3 |
| Взлетно-посадочная полоса | - |
| Аэропорт | - |
| Объекты по обслуживанию воздушного транспорта | - |
| Наземные и подземные здания, строения, сооружения, устройства, связанные с эксплуатацией воздушного транспорта | - |
| Железнодорожные пути | С |
| Объекты по обслуживанию путевого хозяйства | С |
| Железнодорожные вокзалы | С |
| Железнодорожные остановочные платформы | - |
| Автомобильные дороги | С |
| Развязки дорог | С |
| Пешеходные тротуары, велосипедные дорожки, разделительные зеленые полосы | С |
| Автозаправочные станции, станции технического обслуживания | С |
| Стоянки автомобилей и велосипедов | С |
| Посты ГИБДД | - |
| Мотели, кемпинги | - |
| Предприятия торговли, общественного питания, аптеки, медпункты, отдельно стоящие общественные туалеты, ориентированные на обслуживание водителей, пассажиров и эксплуатационного персонала инженерных сооружений и коммуникаций | О |
| Головные сооружения водоснабжения, очистные сооружения канализации, сливные станции, источники теплоснабжения и электроснабжения, теле- и радиотрансляции, телефонизации, магистральные инженерные сети | О |

Зональное разрешение не может быть получено на другие виды разрешенного использования, не упомянутые в настоящей таблице.

Статья 25. Рекреационные зоны и виды разрешенного использования земельных участков

В состав зон рекреационного назначения включаются территории занятые городскими (поселковыми) лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, территории естественного ландшафта.

К рекреационным зонам относятся:

Зона лесных насаждений общего пользования (Р) - лесопарковая территория, которая предназначена для пассивных рекреационных функций и включает городские (поселковые) леса, лугопарки, водоемы, охраняемые ландшафты, расположенные в границах населенных пунктов.

| #### Таблица 5 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Постоянное проживание | Отдельно стоящие жилые дома на одну семью | - |
|  | Сблокированные жилые дома на одну семью | - |
|  | Многоквартирные жилые дома | - |
| Временное проживание | Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих | С |
|  | Общежития | - |
|  | Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых | - |
| Торговля | Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на большой поток посетителей (более 650м2 торговой площади) | - |
|  | То же, на малый поток посетителей (менее 650м2 торговой площади) | С |
|  | Торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы, в капитальных зданиях. | - |
|  | Специально оборудованные рынки и торговые зоны продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов | - |
|  | Рынки, торговые зоны во временных сооружениях | С |
|  | Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки | О |
| Общественное питание в здании | Предприятия питания, рассчитанные на большой поток посетителей (площадь более 400м2): рестораны, кафе, столовые | - |
|  | То же, рассчитанные на малый поток посетителей (площадь менее 400м2) | О |
| Отправление культа | Храмы, часовни, религиозные объединения | О |
|  | Монастыри | С |
| Воспитание, образование, подготовка кадров | Детские дошкольные учреждения | - |
|  | Школы, школы-интернаты, специализированные | - |
|  | Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования | - |
| Культура, искусство, информатика | Музеи, выставочные залы | - |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино более 300 мест | - |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино менее 300 мест | - |
|  | Библиотеки, архивы, информационные центры | - |
| Физическая культура, спорт в здании | Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные сооружения | - |
| Спорт, отдых, вне здания | Спортплощадки, теннисные корты | О |
|  | Стадионы | С |
|  | Объекты для верховой езды, ипподромы | - |
|  | Аттракционы | - |
| Учреждения отдыха | Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д. | О |
| Здравоохранение, соцобеспечение | Больницы, клиники общего профиля | - |
|  | Психоневрологические больницы | С |
|  | Инфекционные, онкологические больницы | - |
|  | Амбулатории, поликлиники | - |
|  | Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты | О |
|  | Ветеринарные поликлиники | С |
|  | Аптеки | С |
| ###### Бытовое обслуживание населения | Дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги | - |
|  | Предприятия по ремонту бытовой техники, мебели | - |
| Коммунальные объекты, связь, милиция | Бани, минипрачечные | С |
|  | Отделения связи, опорные пункты милиции | О |
|  | Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты | - |
|  | Общественные туалеты | О |
| Управление, финансы, страхование | Банки, биржи, страховые компании | - |
|  | Административные здания | - |
| Наука и научное обслуживание | Научные организации, учреждения, проектные организации, офисы | С |
| Промышленное производство | Промышленные предприятия | - |
| Поселенческое хозяйство | Все виды животноводческой деятельности | - |
|  | Все виды растениеводства | О |
|  | Подсобные хозяйства | - |
| Склады | В полностью закрытых строениях | - |
|  | С использованием участка вне здания | - |
|  | Свалки бытовых отходов | - |
| Обслуживание и хранение автотранспорта | Гаражи, отдельностоящие | - |
|  | Гаражи боксового типа | - |
|  | Гаражи многоэтажные и подземные | - |
|  | Мастерские автосервиса | - |
|  | Автозаправочные станции | - |
|  | Автопарки грузового транспорта | - |
|  | Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки | - |
|  | Автостоянки открытого типа | С |
| Транспортное обслуживание | Аэродромы легкомоторной авиации | - |
|  | Автовокзалы | - |
| Инженерная инфраструктура | АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП, | С |
|  | КОС | С |
|  | Водозаборные и очистные водопроводные сооружения | - |
| Объекты специального назначения | Антенные поля, радио и телевизионные вышки | С |
|  | Кладбища | - |
|  | Тюрьмы, воинские части | - |

| Разрешенные параметры земельных участков и их застройки |  |
| --- | --- |
| Минимальная площадь (га) | 0,02 |
| Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | НР |
| Минимальная ширина/глубина (м) | НР |
| Максимальный коэффициент застройки (%) | 30 |
| Минимальный коэффициент озеленения (%) | 50 |
| Максимальная высота здания до конька крыши (м) | 15 |
| Максимальная высота оград (м) | 1,5 |

Зона лесных насаждений санитарно-защитного назначения (Р-2) – лесные насаждения и лесополосы санитарно-защитного назначения, расположенные в границах населенных пунктов.

| #### Таблица 5 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |  |
| Постоянное проживание | Отдельно стоящие жилые дома на одну семью | - |
|  | Сблокированные жилые дома на одну семью | - |
|  | Многоквартирные жилые дома | - |
| Временное проживание | Гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих | С |
|  | Общежития | - |
|  | Дома ребенка, детские дома, дома для престарелых | - |
| Торговля | Универсамы, универмаги, торговые центры и магазины в капитальных зданиях, рассчитанные на большой поток посетителей (более 650м2 торговой площади) | - |
|  | То же, на малый поток посетителей (менее 650м2 торговой площади) | С |
|  | Торгово-складские (продовольственные, овощные и т.д.) оптовые базы, в капитальных зданиях. | - |
|  | Специально оборудованные рынки и торговые зоны продовольственных, промтоварных, сельхозпродуктов | - |
|  | Рынки, торговые зоны во временных сооружениях | С |
|  | Объекты мелкорозничной торговли во временных сооружениях и вне их, рассчитанные на малый поток посетителей: киоски, павильоны, палатки | О |
| Общественное питание в здании | Предприятия питания, рассчитанные на большой поток посетителей (площадь более 400м2): рестораны, кафе, столовые | - |
|  | То же, рассчитанные на малый поток посетителей (площадь менее 400м2) | О |
| Отправление культа | Храмы, часовни, религиозные объединения | О |
|  | Монастыри | С |
| Воспитание, образование, подготовка кадров | Детские дошкольные учреждения | - |
|  | Школы, школы-интернаты, специализированные | - |
|  | Учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования | - |
| Культура, искусство, информатика | Музеи, выставочные залы | - |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино более 300 мест | - |
|  | Кинотеатры, клубы, дискотеки, казино менее 300 мест | - |
|  | Библиотеки, архивы, информационные центры | - |
| Физическая культура, спорт в здании | Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные сооружения | - |
| Спорт, отдых, вне здания | Спортплощадки, теннисные корты | О |
|  | Стадионы | С |
|  | Объекты для верховой езды, ипподромы | - |
|  | Аттракционы | - |
| Учреждения отдыха | Санатории, дома отдыха, детские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника, турбазы и т.д. | О |
| Здравоохранение, соцобеспечение | Больницы, клиники общего профиля | - |
|  | Психоневрологические больницы | С |
|  | Инфекционные, онкологические больницы | - |
|  | Амбулатории, поликлиники | - |
|  | Пункты первой мед. помощи, врачебные кабинеты | О |
|  | Ветеринарные поликлиники | С |
|  | Аптеки | С |
| ###### Бытовое обслуживание населения | Дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, ремонт обуви (в том числе во временных объектах), ремонт квартир и жилых домов по заказам населения, фотоателье, парикмахерские, ритуальные услуги | - |
|  | Предприятия по ремонту бытовой техники, мебели | - |
| Коммунальные объекты, связь, милиция | Бани, минипрачечные | С |
|  | Отделения связи, опорные пункты милиции | О |
|  | Пожарные депо, станции скорой помощи, отделения милиции, военкоматы, призывные пункты | - |
|  | Общественные туалеты | О |
| Управление, финансы, страхование | Банки, биржи, страховые компании | - |
|  | Административные здания | - |
| Наука и научное обслуживание | Научные организации, учреждения, проектные организации, офисы | С |
| Промышленное производство | Промышленные предприятия | - |
| Поселенческое хозяйство | Все виды животноводческой деятельности | - |
|  | Все виды растениеводства | О |
|  | Подсобные хозяйства | - |
| Склады | В полностью закрытых строениях | - |
|  | С использованием участка вне здания | - |
|  | Свалки бытовых отходов | - |
| Обслуживание и хранение автотранспорта | Гаражи, отдельностоящие | - |
|  | Гаражи боксового типа | - |
|  | Гаражи многоэтажные и подземные | - |
|  | Мастерские автосервиса | - |
|  | Автозаправочные станции | - |
|  | Автопарки грузового транспорта | - |
|  | Автопарки пассажирского транспорта, таксопарки | - |
|  | Автостоянки открытого типа | С |
| Транспортное обслуживание | Аэродромы легкомоторной авиации | - |
|  | Автовокзалы | - |
| Инженерная инфраструктура | АТС, небольшие котельные, КНС, РП, ТП, ГРП, | С |
|  | КОС | С |
|  | Водозаборные и очистные водопроводные сооружения | - |
| Объекты специального назначения | Антенные поля, радио и телевизионные вышки | С |
|  | Кладбища | - |
|  | Тюрьмы, воинские части | - |

| Разрешенные параметры земельных участков и их застройки |  |
| --- | --- |
| Минимальная площадь (га) | 0,02 |
| Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | НР |
| Минимальная ширина/глубина (м) | НР |
| Максимальный коэффициент застройки (%) | 30 |
| Минимальный коэффициент озеленения (%) | 50 |
| Максимальная высота здания до конька крыши (м) | 15 |
| Максимальная высота оград (м) | 1,5 |

Статья 26. Зоны сельскохозяйственного использования и виды разрешенного использования земельных участков

К зонам сельскохозяйственного использования относятся:

Зона сельскохозяйственного использования (СХ) - используется для производства продуктов питания для населения  и фуража, для выпаса домашнего скота, подсобного хозяйства, садоводства и огородничества и других аналогичных целей в границах населенных пунктов.

Территории указанных зон могут быть использованы в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и настоящими Правилами.

| #### Таблица 8 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |
|  | СХ |
| Сельскохозяйственные предприятия и объекты, не выделяющие вредные вещества, с непожароопасными и не взрывоопасными производственными процессами, не создающие шума, не требуюшие устройства железнодорожных подъездных путей | - |
| Пашни, сады, огороды, сенокосы,пастбища, залежи | О |
| Лесополосы | О |
| Внутрихозяйственные дороги, коммуникации | О |
| Опытно- производственные, учебные, учебно-опытные и учебно-производственные хозяйства | С |
| Научно-исследовательские учреждения сельскохозяйственного профиля | С |
| Образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования сельскохозяйственного профиля | - |
| Земельные участки для ведения фермерского хозяйства | О |
| Карьеры | С |
| Перерабатывающие предприятия | - |
| Склады | С |
| Рынки, магазины | - |
| Открытые стоянки | - |
| Почтовые отделения, телефон, телеграф | - |
| Сооружения мелкорозничной торговли (с выделением торговых зон) | - |
| Жилые дома | - |

В зонах сельскохозяйственных угодий (СХ) градостроительная деятельность не осуществляется.

| Разрешенные параметры земельных участков и их застройки (СХ) |  |
| --- | --- |
| Минимальная площадь (га) | 1,2 |
| Минимальная длина стороны по уличному фронту (м) | - |
| Минимальная ширина/глубина (м) | - |
| Максимальный коэффициент застройки (%) | 30 |
| Минимальный коэффициент озеленения (%) | 50 |
| Максимальная высота здания до конька крыши (м) | 12 |
| Максимальная высота оград (м) | 1,5 |

Статья 27. Зоны специального назначения и виды разрешенного использования земельных участков

Зона кладбищ  (СН-1) - используется для размещения объектов погребения и оказания ритуальных услуг населению муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

Порядок использования территории зон специального назначения устанавливается настоящими Правилами с учетом требования государственных градостроительных и санитарных нормативов и правил, а также специальных нормативов.

| Таблица 9 О - основные виды использования, не требующие получения зонального разрешения, С – условно разрешенные виды использования, требующие получения зонального разрешения, - - виды использования, на которые не может быть получено зональное разрешение. |  |
| --- | --- |
| Виды разрешенного использования |  |
|  | СН-1 |
| Зеленые насаждения (древесно-кустарниковые насаждения) | О |
| Здания и сооружения административно-служебного и научнo-технического назначения (адмнистративно-служебные здания предприятий, помещения для аварийного персонала и охраны предприятий, посты стационарного наблюдения за загрязнением атмосферы) | С |
| Здания торгово-коммунального назначения (торговые здания киоски, поликлиники, амбулатории, пожарное депо, бани, прачечные, гаражи, станции технического обслуживания, автозаправочные станции, товарные склады, не имеющие вредностей, мелкие предприятия, не имеющие производственных вредностей) | С |
| Площадки для отдыха лиц работающих на предприятиях | С |
| Транспортные сооружения (автодороги, проезды, тротуары, стоянки автомобилей и велосипедов) | С |
| Головные сооружения водозабора, резервуаров запаса воды | - |
| Кладбища | О |
| Полигоны для хранения и утилизации твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающие заводы, скотомогильники | - |

Зональное разрешение не может быть получено на другие виды разрешенного использования, не упомянутые в настоящей таблице.

### Глава 4. Органы регулирования землепользования и застройки

Статья 28. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки

1. Для регулирования землепользования и застройки на основе градостроительного зонирования территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» формируется Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (Далее – Комиссия).

Комиссия формируется на основании решения Главы муниципального образования и действует в соответствии со своим положением, утвержденным Главой муниципального образования  и настоящими Правилами.

2.  Председателем комиссии является Глава муниципального образования или один из его заместителей.

3. В целях реализации настоящих Правил Комиссия:

-  организует процесс последовательного формирования и совершенствования системы регулирования застройки, обеспечивает постоянное действие настоящих Правил, в том числе посредством внесения предложений об их изменении и дополнении;

- контролирует соблюдение настоящих Правил всеми субъектами градостроительной деятельности;

- предоставляет информацию заинтересованным лицам по вопросам застройки;

- проводит публичные слушания и принимает по их результатам решения или рекомендации, в том числе о предоставлении зональных согласований;

- предоставляет регулярные (не реже одного раза в год)  отчеты о деятельности  Комиссии Совету сельского поселения «Икшицкое».

Статья 29. Иные органы, осуществляющие функции  регулирования застройки

Иные органы Администрации муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» осуществляют функции регулирования застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, положениями об этих органах.

Глава 5. Контроль над использованием территорий и строительными изменениями объектов недвижимости, производимыми их владельцами

Статья 30. Основания для осуществления контроля

Основаниями для осуществления контроля над использованием территорий и строительными изменениями объектов недвижимости являются:

- настоящие Правила в части, касающейся соблюдения градостроительных регламентов территориальных зон, выделенных на Карте зонирования и других картографических документов, видов разрешенного использования, ограничений по экологическим требованиям, условиям землепользования, а также процедур производства строительных изменений недвижимости;

- обязательные нормативы и стандарты безопасности жизни и здоровья людей, охраны природной среды, содержащиеся в технических регламентах,  иных правовых актах и документах;

- утвержденные проекты планировки частей территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» (кварталов, микрорайонов),  иные документы  -  в части установленных красных линий, существующих и проектируемых границ земельных участков, обязательных требований к разработке проектной документации.

Статья 31. Субъекты контроля

1.  Контроль  над  использованием и строительными изменениями объектов недвижимости осуществляют:

- Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки - в части: проверки строительных намерений владельцев недвижимости и предоставления специальных зональных согласований для видов разрешенного использования недвижимости, указанных в настоящих Правилах;

- Уполномоченный орган архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» в части проверки строительных намерений владельцев недвижимости на соответствие настоящим Правилам, проверки соответствия фактического использования территории видам разрешенного использования, установленным Картой зонирования;

- Орган Роспотребнадзора России - в части проверки соответствия фактического использования территории, требующего установления охранных и санитарно-защитных зон, разрешенному использованию, установленному Картой зонирования;

- Орган земельного контроля и распоряжения муниципальными землями -  в части проверки соответствия фактического землепользования разрешенному использованию, установленному Картой зонирования, в процессе проведения земельного контроля в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации и принятия решений о предоставлении земельных участков.

Иные органы осуществляют контроль и надзор  в соответствии с законодательством  самостоятельно  и  (или)  в составе Комиссии.

2. Контроль осуществляется в отношении владельцев недвижимости или их  доверенных лиц (подрядчиков,  застройщиков), которые обладают правами использовать объекты недвижимости, подготавливать и осуществлять строительные изменения.

Контроль осуществляется также в отношении физических и юридических лиц, не владеющих объектами недвижимости на долгосрочной основе, но подготавливающих условия для вступления в такие права посредством разработки и реализации соответствующих проектов.

Статья 32. Виды контроля

1.  Контроль над использованием территорий и строительными изменениями недвижимости проводится в виде:

-  проверок намерений владельцев по строительному изменению недвижимости (представляемых в форме проектной документации) в части соответствия настоящим Правилам (видам разрешенного использования; требованиям охраны природы, условиям землепользования);

- проверок проектной документации на соответствие обязательным техническим регламентам, иным обязательным стандартам и требованиям, содержащимся в иных нормативных правовых актах;

- инспекций в процессе производства строительных изменений и пользования недвижимостью, а также по завершении строительства.

Статья 33. Предписания о соблюдении настоящих Правил.

1. В тех случаях, когда контролирующим или надзорным органом установлено, что строительство осуществляется с нарушением настоящих Правил, он направляет владельцу объекта письменное предписание с требованием устранить выявленные нарушения в течение 60 дней после вручения предписания, если иной порядок не предусмотрен нормативными правовыми актами органов государственной власти.

2. В предписании должны быть указано:

- сведения об объекте застройки;

- характер выявленного нарушения Правил;

- лицо, которому адресовано предписание;

- время, с которого предписание вступает в силу;

- меры, необходимые для устранения нарушений и время, в течение которого они должны быть приняты;

- право представителя контролирующего или надзорного органа находиться на данной территории и принимать меры, указанные в предписании;

- меры ответственности, которые могут быть применены к лицу в случае, если указанные нарушения не будут устранены в срок;

- право лица, которому адресовано предписание, обжаловать его в установленном порядке.

Статья 34. Порядок пересмотра предписания.

1. В течение 15 дней со дня вручения предписания о соблюдении настоящих Правил, лицо, которому оно было вручено, имеет право подать письменное заявление о пересмотре предписания (за исключением тех случаев, когда данное лицо уже использовало свое право на подачу жалобы).

Подача заявления не освобождает лицо от исполнения полученного предписания.

2. В течение 30 дней со дня получения заявления о пересмотре предписания руководитель контролирующего или надзорного органа подтверждает, изменяет или отменяет вынесенное предписание.

3. При рассмотрении заявления о пересмотре предписания руководитель органа обязан учитывать следующие обстоятельства:

-  характер и масштаб неправомерной застройки;

- ущерб, нанесенный окружающей среде и архитектурному облику территории, а также степень неудобств, причиняемых прилегающим объектам;

- риск возможности причинения вреда здоровью и безопасности пользователей данного объекта недвижимости, а также прилегающих территорий или зданий;

-  продолжительность неправомерной застройки;

- предполагаемые расходы, связанные с выполнением требований предписания, а также возможность лица, которому оно было вручено, нести подобные расходы;

- степень полезности неправомерной застройки;

- возможные альтернативные меры, которые могли быть применены с целью устранения нарушения или приведения неправомерной застройки в состояние закону;

- иные, заслуживающие внимания обстоятельства.

4. Руководитель контролирующего или надзорного органа уведомляет в письменном виде лицо, подавшее заявление о своем решении, и информирует его о праве обжаловать данное решение.

Статья 35. Меры по выполнению требований предписаний.

1. В случае отказа от принятия мер, предусмотренных предписанием или невыполнения этих требовании лицом, которому оно было вручено, представители контролирующего или надзорного органа имеют право на вторичное посещение территории и принятие мер, направленных на выполнение данного предписания.

2. В тех случаях, когда лицо, которому было вручено предписание, обжалует врученное предписание, руководитель контролирующего или надзорного органа не может использовать свои полномочия до тех пор, пока не будет принято решение по данному предписанию.

Статья 36. Обжалование решений руководителя уполномоченного органа архитектуры и градостроительства

Лицо не согласное с решением руководителя уполномоченного органа архитектуры и градостроительства или уполномоченного им лица, принятым согласно настоящим Правилам, может в течение 15 дней с момента вынесения решения, подать жалобу Главе муниципального образования.

При получении жалобы Глава муниципального образования в 30-дневный срок принимает решение и высылает его лицу, подавшему жалобу, а также руководителю уполномоченного органа архитектуры и градостроительства.

### Глава 6. Зональные разрешения (разрешения на условно разрешенный вид использования), разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и разрешение на строительство

Статья 37. Строительные изменения недвижимости и зональные разрешения

1.  Строительные изменения недвижимости, влекущие изменение фактического использования земельных участков и других объектов недвижимости, подразделяются на изменения, для которых:

-  не требуется получение зонального разрешения;

- требуется получение зонального разрешения;

- требуется внесение изменений в настоящие Правила (проведение резонирования).

2. Не требуется получение зонального разрешения для таких строительных изменений недвижимости, которые по своим целям, характеру и объему не могут привести к нарушениям настоящих Правил, технических регламентов. Основные виды разрешенного использования земельных участков, для которых не требуется получение зонального разрешения (и соответствующие им строительные изменения недвижимости) приведены в Таблицах 1-9 настоящих Правил (О).

3. Для строительных изменений недвижимости, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи, необходимо получение зонального разрешения.

Условно разрешенные виды использования земельных участков, для которых требуется получение зонального разрешения (и соответствующие им строительные изменения недвижимости) приведены в Таблицах 1-9 настоящих Правил (С).

Статья 38. Получение зональных разрешений

1. Зональные разрешения подтверждают соответствие предполагаемых изменений недвижимости (строительных намерений) виду разрешенного использования территории, установленному Картой зонирования в части, обусловленной принятием специальных решений Комиссии. Это соответствие устанавливается до получения разрешения на строительство.

2. Для получения зонального разрешения заказчики на производство строительных работ либо владельцы недвижимости направляют в Комиссию заявление о предоставлении зонального разрешения (разрешения на условно разрешенный вид использования), которое включает:

- схему застройки участка;

- план благоустройства (при необходимости проект организации санитарно-защитных или охранных зон);

- пояснительную записку, включающую сведения о предполагаемых видах использования построек, общей площади (объеме), количестве этажей, высоте, подключении к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, или по организации автономных систем обеспечения.

Заявитель вправе предоставить в составе заявления иные материалы, которые обоснованно доказывают, что в процессе строительных изменений недвижимости ее предполагаемое использование соответствует условно разрешенному виду использования.

3. Комиссия:

-  помещает в здании Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» информацию для граждан и юридических лиц о состоявшемся запросе по зональному разрешению;

-  запрашивает письменные заключения по предмету запроса от уполномоченного органа архитектуры и градостроительства, инженерно-технических служб Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое», иных заинтересованных органов.

Основаниями для составления письменных заключений являются:

- соответствие предполагаемого изменения недвижимости настоящим Правилам, обязательным нормативам и стандартам;

- непричинение ущерба окружающей природной среде, правам других владельцев недвижимости, иных физических и юридических лиц.

Письменные заключения предоставляются в Комиссию в течение 21 дня со дня запроса  Комиссии об их предоставлении.

4. Рекомендации Комиссии о предоставлении специального зонального разрешения принимается по результатам рассмотрения поступивших письменных заключений и публичных слушаний, которые проводятся в порядке, установленном настоящими Правилами.

5. Рекомендации Комиссии о предоставлении зонального разрешения (или об отказе в предоставлении разрешения) принимается Комиссией самостоятельно, и направляются Главе муниципального образования в письменной форме.

Зональное разрешение может быть предоставлено с предъявлением условий по корректировке строительных намерений владельца земельного участка или без предъявления условий.

6. Правовой акт Главы муниципального образования о предоставлении зонального разрешения или об  отказе в предоставлении такового должен быть издан не позднее 43 дней со дня предоставления соответствующего заявления.

Отказ в предоставлении зонального разрешения может быть обжалован в суд.

Зональное разрешение действительно в течение трех лет со дня его предоставления. В случае если строительство не было начато в этот период, то по его истечении необходимо возобновление зонального разрешения.

7. Зональное разрешение является основанием для выдачи в последующем разрешения на строительство.

Статья 39. Получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства предоставляется физическим и юридическим лицам в порядке, установленном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 40. Разрешение на строительство

1. Разрешение на строительство устанавливает факт соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка, иным обязательным требованиям, включая требования настоящих Правил (в том числе зональным разрешениям) и дает право осуществлять строительство и  реконструкцию объектов.

2. Состав материалов проектной документации устанавливается градостроительным законодательством Российской Федерации.

3. Подготовленная проектная документация предоставляется в уполномоченный орган архитектуры и градостроительства для проверки на соответствие ранее представленному зональному разрешению в части видов условно разрешенного использования объектов недвижимости, требованиям градостроительного плана земельного участка, иным требованиям, установленным настоящими Правилами вместе с заявлением о выдаче разрешения на строительство. Помимо проектной документации, к заявлению прилагаются градостроительный план земельного участка и правоустанавливающие документы на земельный участок.

При установлении факта указанного соответствия уполномоченный орган архитектуры и градостроительства осуществляет разработку проекта правового акта Администрации муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое» о разрешении на строительство. В случае если такое соответствие не установлено, то проект может  быть возвращен заявителю для устранения несоответствий, а заявителю может быть отказано в выдаче разрешения на строительство.

4. Правовой акт о разрешении на строительство принимается Администрацией муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое».

Разрешение на строительство или решение об отказе в предоставлении разрешения на строительство принимается и передается заявителю в письменном виде не позднее 30  дней со дня предоставления проектной документации  или в иной  срок, согласованный с заявителем.

Разрешение на строительство может содержать пункт о корректировке представленной проектной документации.

Отказ в предоставлении разрешения на строительство может  быть обжалован в суде.

5. Получение разрешения на строительство не требуется в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Разрешение на строительство может предоставляться в ином порядке, если это установлено законодательством Российской Федерации.

### Глава 7. Порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила.  (Резонирование)

Статья 41. Основания для внесения дополнений и изменений в настоящие Правила

Основаниями для внесения дополнений и изменений в настоящие Правила являются дополнения и изменения законов, других нормативных правовых актов, а также обращения:

- органов государственной власти Российской Федерации,

- органов государственной власти субъекта РФ,

- депутатов Совета муниципального образования «сельское поселение Икшицкое».

Настоящие Правила могут быть дополнены и изменены по иным законным основаниям решениями Совета муниципального образования «сельское поселение Икшицкое».

Статья 42. Внесение изменений в Карту зонирования, иные картографические документы по инициативе органов местного самоуправления (актуализация Карты зонирования, иных картографических документов).

1. Основанием для изменения Карты зонирования (ее актуализации), иных картографических документов может быть решение Совета муниципального образования «сельское поселение Икшицкое», принятое в связи с планируемыми действиями по развитию территории (положениями Генерального плана муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое», документации по планировке территории муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»).

2. Решение разрабатывается на основе проекта актуализации Карты зонирования иных картографических документов, выполняемого проектной организацией по заказу органов местного самоуправления. Проект актуализации Карты зонирования иных картографических документов, обсуждается гражданами и юридическими лицами и утверждается в порядке, установленном настоящими Правилами для утверждения проекта Карты зонирования иных картографических документов.

Статья 43. Внесение дополнений и изменений в Карту зонирования, иные картографические документы, производимое по инициативе физических и юридических лиц

1. Основанием для рассмотрения вопросов о внесении изменений в Карту зонирования, иные картографические документы (далее - резонирование), являются письменные заявления физических и юридических лиц, содержащие мотивированные обоснования невозможности осуществления деятельности в рамках установленного вида разрешенного использования объекта либо в связи с намерениями по изменению вида разрешенного использования территории при осуществлении строительных изменений недвижимости (инвестиционной деятельности) или без таковых.

2. Заявления о проведении резонирования подаются в обязательном порядке:

- при намерении изменения вида разрешенного использования территории без строительного изменения недвижимости в связи с изменением профиля деятельности организации, расположенной на этой территории, в том числе освоения новых дополнительных к основному видов деятельности;

- при изменении вида разрешенного использования территории без строительного изменения недвижимости в связи с реорганизацией территории (разделением между несколькими хозяйствующими субъектами, соединением нескольких территорий в результате их приобретения одним хозяйствующим субъектом, ликвидацией предприятия и т.д.);

- при изменении вида разрешенного использования территории в связи с реализацией инвестиционного проекта, сопровождающемся строительным изменением недвижимости;

- в результате изменения вида разрешенного использования при переводе территориальной зоны одного типа в зону другого типа;

- при выявлении нарушений вида разрешенного использования территорий (нарушений землепользования) в результате контрольных действий уполномоченного органа архитектуры и градостроительства, органов земельного контроля, других органов контроля и надзора.

3. Заявление содержит предложения об изменении или дополнении Карты зонирования, иных картографических документов в тех частях, которые определяют границы территориальной зоны или вид разрешенного использования соответствующего объекта недвижимости.

Заявление должно содержать сведения об установленном виде разрешенного использования объекта недвижимости, его предполагаемых изменениях и их причинах, о влиянии предлагаемого изменения использования на окружающую среду.

К заявлению прилагается схема застройки территории, или проект организации производственной (коммунально-складской) территории с проектом организации санитарно-защитных зон, разработанные в установленном порядке, которые обосновывают необходимость и возможность внесения дополнений и изменений в Карту зонирования, иные картографические документы. На основе заявления и прилагаемых материалов разрабатывается План изменений Карты зонирования, иных картографических документов (План территориальной зоны и сопредельных территориальных зон с учетом планируемых изменений (резонирования), выполненный в масштабе 1:50000, 1:5000 либо 1:500).

4. Заявление и проект Плана изменений Карты зонирования, иных картографических документов предоставляются в Комиссию, которая организует работу по подготовке мотивированного заключения в срок не позднее 30 дней со дня предоставления заявления.

5. Глава муниципального образования на основании рекомендаций комиссии в течение тридцати дней принимает решение о рассмотрении проекта Плана изменений Карты зонирования, иных картографических документов либо о его отклонении и направляет копию своего решения заявителю.

При принятии решения о рассмотрении проекта Глава муниципального образования в течение десяти дней принимает решение о проведении публичных слушаний по проекту Плана изменений Карты зонирования, иных картографических документов. Комиссия организует публичные слушания для заинтересованных сторон, которыми являются:

- владельцы объектов недвижимости, примыкающих к территории, по  отношению к которой предполагается произвести изменения;

- иные субъекты, признанные Комиссией заинтересованными сторонами.

7. При положительном решении о резонировании территории Комиссия направляет проект решения «О внесении изменений и дополнений в Карту зонирования (иные картографические документы) муниципального образования  «сельское поселение Икшицкое»», с приложением Плана изменений Карты зонирования, иных картографических документов Главе муниципального образования для внесения его для рассмотрения  Совета муниципального образования «сельское поселение Икшицкое».

8. Совет муниципального образования «сельское поселение Икшицкое» после принятия решения опубликовывает его. Решение вступает в силу в день его опубликования, либо в иной срок, установленный Советом муниципального образования «сельское поселение Икшицкое», но не позднее одного месяца с момента принятия решения.

9. Комиссия в 30-дневный срок с момента вступления указанного  решения в силу должна обеспечить внесение необходимых изменений в настоящие Правила и письменно оповестить заявителя и владельцев сопряженных объектов недвижимости о произведенных  изменениях.

10. Сведения о резонировании территории вносятся в градостроительный план земельного участка, землеустроительную и иную документацию.

Глава 8. Порядок подготовки Администрацией муниципального образования документации по планировке территории населенных пунктов.

Статья 44. Основные положения о подготовке документации по планировке территории

1. Содержание и порядок действий по планировке территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Забайкальского края, настоящими Правилами.

2. Планировка территории в части подготовки, выделения земельных участков, осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:

- проектов планировки без проектов межевания в их составе;

- проектов планировки с проектами межевания в их составе с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

- проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков;

- градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).

3. Решения о разработке видов документации по планировке территории применительно к различным случаям принимаются Администрацией муниципального образования с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а также следующих особенностей:

1) проекты планировки без проектов межевания в их составе с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются в случаях, когда посредством красных линий необходимо определить, изменить: а) границы планировочных элементов территории (кварталов, микрорайонов), б) границы земельных участков общего пользования и линейных объектов без определения границ иных земельных участков; в) границы зон действия публичных сервитутов для обеспечения проездов, проходов по соответствующей территории;

2) проекты планировки с проектами межевания в их составе разрабатываются в случаях, когда помимо границ, указанных в пункте 1 данной части настоящей статьи, необходимо определить, изменить: а) границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования, б) границы зон действия публичных сервитутов, в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства для реализации государственных или муниципальных нужд, а также г) подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;

3) проекты межевания как самостоятельные документы (вне состава проектов планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4) градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по заявкам правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить реконструкцию расположенных на таких участках зданий, строений, сооружений, должны подготовить проектную документацию в соответствии с предоставленными им градостроительными планами земельных участков.

4. Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется градостроительным законодательством.

5. Назначение и содержание градостроительных планов определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации. Форма градостроительного плана земельного участка определяется Правительством Российской Федерации.

6. Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:

1) в составе проектов межевания – в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава государственных, муниципальных земель земельных участков в целях предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также  в случаях планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;

2) в качестве самостоятельного документа – в случаях планирования реконструкции зданий, строений, сооружений в границах ранее сформированных земельных участков, применительно к которым отсутствуют градостроительные планы земельных участков, либо ранее утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях градостроительные планы земельных участков предоставляются в порядке и в сроки, определенные градостроительным законодательством.

7. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:

- выноса границ земельных участков на местность – в случаях градостроительной подготовки и формирования земельных участков из состава государственных, муниципальных земель;

- принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки;

- принятия решений об изъятии, в том числе путем выкупа, резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд;

- подготовки проектной документации для строительства, реконструкции;

- выдачи разрешений на строительство;

- выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Статья 45. Порядок подготовки документации по планировке на территории населенных пунктов по инициативе органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального района

1. Документация по планировке при размещении на территории населенных пунктов объектов капитального строительства федерального, регионального и местного (районного) значения подготавливается по инициативе уполномоченных органов в соответствии с утвержденными документами территориального планирования соответствующего уровня (схемой территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Забайкальского края).

2. В соответствии с градостроительным и земельным законодательством в указанных случаях документация по планировке подготавливается для земельных участков, зарезервированных для размещения указанных объектов капитального строительства в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. В случае отсутствия утвержденных документов территориального планирования соответствующего уровня, решения о размещении объектов капитального строительства соответствующего значения принимаются по согласованию с Администрацией муниципального образования после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения и настоящие Правила.

Статья 46. Порядок подготовки документации по планировке на территории населенных пунктов по инициативе Администрации муниципального образования

- Документация по планировке при размещении на территории населенных пунктов объектов капитального строительства местного (поселенческого) значения разрабатывается по инициативе Администрации муниципального образования  в соответствии с утвержденным генеральным планом поселения и настоящими Правилами.

- К объектам местного значения, для которых разрабатывается документация по планировке относятся:

- объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах населенных пунктов (кроме объектов федерального, регионального и районного значения);

- автомобильные дороги общего пользования, мосты и иные транспортные инженерные сооружения в границах населенных пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- объекты социального муниципального жилищного фонда;

- библиотеки;

- места досуга и объекты организаций культуры;

- объекты массовой физической культуры и спорта;

- места массового отдыха жителей населенных пунктов;

- объекты внешнего благоустройства и озеленения территории населенных пунктов;

- объекты освещения улиц;

- места захоронения.

2. В соответствии с градостроительным и земельным законодательством в указанном случае документация по планировке разрабатывается для земельных участков, зарезервированных для размещения указанных объектов капитального строительства в порядке, установленном федеральным законодательством.

3. Решение о разработке документации по планировке принимается Главой Администрации муниципального образования в соответствии с планом реализации генерального плана поселения.

4. Особенности подготовки документации по планировке по инициативе Администрации муниципального образования определяются градостроительным законодательством.

Статья 47. Порядок подготовки документации по планировке по инициативе физических и юридических лиц

1. Документация по планировке при размещении на территории населенных пунктов объектов капитального строительства разрабатывается по инициативе физических и юридических лиц  в соответствии с утвержденным генеральным планом поселения и настоящими Правилами.

2. Юридические или физические лица, заинтересованные в подготовке документации по планировке для отдельных частей территории населенного пункта подают в Администрацию муниципального образования заявления, содержащие предложение о разработке документации по планировке.

3. Администрацией муниципального образования рассматриваются предложения, касающиеся частей территорий, в отношении которых разработка документации по планировке предусмотрена в данные сроки утвержденным планом реализации генерального плана поселения. В случаях, если разработка документации по планировке не предусмотрена планом реализации генерального плана поселения Администрация муниципального образования направляет заявителю отказ в разработке документации по планировке, либо вносит соответствующие изменения в план реализации генерального плана и принимает решение о подготовке документации по планировке.

4. После опубликования решения о подготовке документации по планировке юридические и физические лица вправе подавать заявления, содержащие предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке.

5. Особенности подготовки документации по планировке по инициативе юридических и физических лиц определяются градостроительным законодательством.

6. Документация по планировке подготавливается за счет средств местного бюджета, помимо случаев, предусмотренных статьями 46.1. и 46.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 7 данной статьи. Расходы на подготовку документации по планировке могут учитываться при определении начальной цены земельных участков предоставляемых для строительства на аукционах в порядке, предусмотренном земельным законодательством.

7. Документация по планировке может подготавливаться за счет средств юридических и физических лиц в отношении земельных участков, принадлежащих этим лицам на праве собственности.

___________________________________________________________

Приложение № 1

к настоящим Правилам

землепользования и застройки

сельского поселения Икшицкое Чернышевского района

Забайкальского края

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ,

ПРИЛАГАЕМЫЕ К НАСТОЯЩИМ ПРАВИЛАМ

- Решение о развитии застроенной территории;

- Решение о резервировании земель;

- Решение об изъятии земель;

- Решение об установлении публичного сервитута;

- Решение о подготовке документации по планировке территории;

- Договор купли-продажи земельного участка;

- Договор аренды земельного участка;

- Заявление о предоставлении земельного участка для строительства;

- Акт о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации;

- Акт о соответствии параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил);

- Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;

- Заявление на выдачу разрешения на строительство;

- Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- Протокол публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования;

- Заключение о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального образования.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ

от «__» _______ 20__ г. № ____

О РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято решение:

1. О развитии  __________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(наименование застроенной территории)

расположенной по адресу _____________________________________________________________________________

площадью _________.

2. В ходе развития застроенной территории сносу подлежат здания, строения, сооружения, расположенные по адресам: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

реконструкции подлежат здания, строения, сооружения, расположенные по адресам: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Заключить договор о развитии застроенной территории с _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование лица, с которым заключается договор)

- Настоящее решение вступает в силу ____________________________________________________________________

(период времени, по истечении которого, в соответствии с Уставом муниципального образования, соответствующие правовые акты вступают в силу)

_________________________

(должность)

_________________________

(подпись)

_________________________

(Ф.И.О.)

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ

от «__» _______ 20__ г. № ____

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации принято решение:

1. Произвести резервирование земель для муниципальных нужд, расположенных по адресу _____________________________________________________, площадью______________ на срок ______________ с целью_______________________________________________________________.

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, обладатели сервитутов (в случае резервирования ранее предоставленных земельных участков) ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

2. Настоящее решение вступает в силу _________________________________________________________________.

(период времени, по истечении которого, в соответствии с Уставом муниципального образования, соответствующие правовые акты вступают в силу)

_________________________

(должность)

_________________________

(подпись)

_________________________

(Ф.И.О.)

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ

от «__» _______ 20__ г. № ____

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЛИ

В соответствии со ст. 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 279, 281 Гражданского кодекса Российской федерации принято решение:

- Изъять земельный участок, находящийся по адресу

_______________________________________________________________________, площадью_____________ в связи _______________________________________________________________________

(указать причину)

2. Уведомить _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. собственника земельного участка)

об изъятии земельного участка в _________________________________________________________________________срок.

3. Заключить соглашение с собственником земельного участка, в котором определить цену земельного участка, срок, в течение которого передается, изымаемый земельный участок, а также другие условия, предусмотренные действующим законодательством.

- Настоящее решение вступает в силу ________________________________________________________________________

(указать период времени, по истечении которого, в соответствии с Уставом муниципального образования, соответствующие правовые акты вступают в силу)

_________________________

(должность)

_________________________

(подпись)

_________________________

(Ф.И.О.)

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ

от «__» _______ 20__ г. № ____

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом результатов общественных слушаний, зафиксированных в протоколе общественных слушаний № ____ от «__» _________ 20__ года, решено:

- Установить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером:

_________________________________________________________, расположенный по адресу:_______________________________________________________________________

(указывается населенный пункт, улица, № дома

_____________________________________________________________________________

или местоположение, ориентир расположения земельного участка, на который устанавливается сервитут)

для _____________________________________________________________________________

(указывается цель установления публичного сервитута в соответствии с ч. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ)

_____________________________________________________________________________________________.

Площадь публичного сервитута ____________________________ в границах, отмеченных в кадастровом плане земельного участка.

2. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном реестре прав в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и

действует _________________________________________.

(указывается дата действия сервитута или пишется «постоянно»)

_____________________

(должность)

_____________________

Ф.И.О.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

РЕШЕНИЕ

от «__» _______ 20__ г. № ____

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ __________________

(указать наименование муниципального образования)

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации принято решение:

- О подготовке документации по планировке территории _____________________________________________________________

_____________________________________________________________                   (указать наименование муниципального образования)

в составе:

- проекта планировки территории;

- проекта межевания территории;

- градостроительного плана земельных участков.

2. Направить уведомление о принятом решении главе __________________________________________________________________

(указать наименование муниципального образования, в отношении которого принято решение о подготовке документации по планировке территории)

- Настоящее решение вступает в силу _______________________________________________________________________

(указать период времени, по истечении которого, в соответствии с Уставом муниципального образования, соответствующие правовые акты вступают в силу)

_________________________

(должность)

_________________________

(подпись)

_________________________

(Ф.И.О.)

ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №

__________________________                                                                   «__» _______ 20__ г.

(место заключения договора)

_____________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

____________________________________________ именуем__ в дальнейшем «Продавец»,

в лице _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(должность, Ф. И. О. уполномоченного лица)

действующего на основании ___________________________________________________,

_____________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

и_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. гражданина или полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного победителем торгов)

именуем___ в дальнейшем «Покупатель», в лице _________________________________,

(должность, Ф. И. О. лица, уполномоченного на совершение сделок от имени юридического лица)

действующего на основании ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», на основании протокола о результатах торгов по продаже земельного участка от «____» __________ 20__ года № ___ заключили  настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок из земель __________________________________________________________, с кадастровым № _____________________________________________________________________________,

(категория земель)

находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(субъект Российской Федерации, населенный пункт, улица, № дома)

(далее - Участок), для использования в целях_______________________________ _____________________________________________________________________________

(разрешенное использование)

общей площадью ________________ кв. м. в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

(перечень объектов недвижимого имущества и их характеристики)

1.3. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов капитального строительства, расположенных на Участке, не переходит.

1.4. Переход  права  собственности на Участок по настоящему Договору подлежит   обязательной государственной регистрации в соответствии с требованиями  действующего законодательства Российской Федерации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Согласно протоколу о результатах торгов от «__» _______ 20__ года № ___ стоимость Участка составляет ___________________________ рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере ___________________________ рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель единовременно оплачивает  стоимость Участка, указанную в п. 2.1 Договора в течение ______________________ с момента заключения Договора путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

2.3.  Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на Участок.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА

3.1. Участок имеет следующие обременения и ограничения его использования: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Предоставить Покупателю информацию об имеющихся ограничениях (обременениях) Участка.

4.1.2. В течение ____________________ со дня получения в полном объеме денежных средств, предусмотренных п. 2.1. Договора, передать Покупателю документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности в установленном порядке.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.

4.2.2. В течение ________________ после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

4.2.3. В течение ________________ после получения от Продавца документов, перечисленных в п. 4.1.2. Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу неустойку из расчета ___% от цены Участка за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном Договором для оплаты стоимости Участка.

5.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права собственности на Участок, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой регистрации.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии со ст. 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при передаче земельного участка Стороны составляют передаточный акт.

6.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены к письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями сторон.

6.4. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию одной из Сторон.

6.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу. Два экземпляра Договора находятся у Продавца, один экземпляр у Покупателя, четвертый экземпляр направляется в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. Приложением к Договору являются:

6.7.1. кадастровая карта (план) земельного участка, удостоверенная органом, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра;

6.7.2. копия протокола о результатах торгов от «__» __________ 20__ г. № ___.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:                                                                                    		Покупатель:

__________________________                                                  	________________________

(наименование)                                                                                            (наименование)

Адрес: ____________________                                                 		Адрес:_____________ __________________________					________________________

__________________________                                                 	________________________

Банковские реквизиты:  _____                                                 Банковские реквизиты: ____

__________________________                                                _________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец:                                                                           			Покупатель:

______________                                         					__________________

(должность)                                                                                                 		          (должность)

_______________ /__________                                         		______________ /_________

Ф. И. О.                   (подпись)                                                                Ф. И. О.                (подпись)

«__» ___________ 20__ г.                                                  		 «__» ____________20__ г.

ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

__________________________                                                                                «__» _______ 20__ г.

(место заключения договора)

_____________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

________________________________________ именуем__ в дальнейшем «Арендодатель»,

в лице _______________________________________________________________________,

(должность, Ф. И. О. уполномоченного лица)

действующего на основании ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

и_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. гражданина или полное и сокращенное наименование юридического лица, признанного победителем торгов)

именуем__  в  дальнейшем  «Арендатор», в лице __________________________________,

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного на совершение сделок от имени юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

именуемые  в дальнейшем совместно  «Стороны», на  основании протокола о результатах  торгов  по  продаже  права на заключение договора аренды земельного участка от «____» __________ 20__ года № ___ заключили  настоящий  договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на условиях настоящего Договора земельный участок из земель муниципального образования________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование муниципального образования)

отнесенных к категории ___________________________________________, с кадастровым номером ________________________, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

общей площадью _______ кв. метров, (далее - Участок) для использования в целях __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(разрешенное использование земельного участка)

в границах, указанных в градостроительном плане Участка, прилагаемому к настоящему Договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. На земельном участке расположены: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(перечень объектов недвижимого имущества и их характеристики)

1.3. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Арендатором со дня подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 дней со дня подписания настоящего Договора.

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» __________20__ г. по «___» ________ 20__г.

2.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет _____________________________________________________________________________

(сумма цифрой)

(______________________________________________) рублей  в_____________________.

(сумма прописью)                                                   			           (год, квартал, месяц)

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере __________________________________ рублей, засчитывается в счет арендной  платы за Участок.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(условия и сроки внесения арендатором арендной платы)

путем банковского перевода денежных средств на расчетный счет Арендодателя __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(реквизиты расчетного счета)

3.3. Арендная плата установлена сроком на 1 (один) год и подлежит ежегодному пересмотру с учетом изменения ставок арендной платы в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъекта Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является зачисление денежных средств на указанный Арендодателем расчетный счет.

3.5. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере _____ % за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа за истекший расчетный период. Началом применения данной санкции считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы Арендатором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка Арендатором.

4.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства.

4.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий действующего Договора.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору в пятидневный срок с момента подписания Договора земельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, по акту приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного и иного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.2.4. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счетов для перечисления арендной платы, предусмотренной п. 3.1. настоящего Договора.

4.2.5. Своевременно производить перерасчет арендной платы и в письменной форме информировать об этом Арендатора с приложением расчета арендной платы.

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.

4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать участок в субаренду на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам.

4.3.3. По истечении срока действия настоящего Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, способами, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных разделом 3 настоящего Договора, арендную плату.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органу по государственному земельному контролю доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.4.5. После подписания настоящего Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию.

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений (дополнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, наименования, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. При этом одна Сторона письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть Договор за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

5.2. Договор может быть расторгнут в установленном законом порядке в случае:

- непредоставления Арендодателем земельного участка в пользование Арендатору либо создания Арендодателем препятствий пользованию земельным участком, не оговоренных условиями настоящего Договора;

- если переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка;

- неподписания Арендатором дополнительного соглашения, предусматривающего изменение арендной платы в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора и изменение других условий Договора;

- использования Участка не в соответствии с его целевым назначением;

- использования Участка, способами, наносящими вред окружающей среде и Участку как природному объекту;

- неуплаты арендной платы в сроки, установленные Договором, более двух раз подряд.

5.3. При прекращении действия настоящего Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами, и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Споры, возникшие при реализации настоящего Договора, разрешаются в установленном законом порядке.

Настоящий Договор составлен на ___ листах в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6.4. К настоящему Договору прилагаются:

6.4.1. Градостроительный план земельного участка;

6.4.2. Копия протокола о результатах торов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от «__» _________ 20__ г. № ___;

6.4.3. Акт приема-передачи земельного участка.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:                                                                             		Арендатор:

__________________________                                                 	________________________

(наименование)                                                                                                               (наименование)

Адрес: ____________________                                                 	Адрес:__________________

__________________________                                                 	________________________

Банковские реквизиты:  _____                                                  Банковские реквизиты: ____

__________________________                                                 	________________________

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                                                                    			Арендатор:

__________________________                                        	 	_______________________

(должность)                                                                                                                             (должность)

_______________ /__________                                        		______________ /_________

Ф. И. О.                   (подпись)                                                                  Ф. И. О.                (подпись)

«__» ___________ 20__ г.                                                 		«__» ____________ 20__ г.

_____________________________________________

(наименование уполномоченного

_____________________________________________

органа местного самоуправления)

_____________________________________________

(наименование застройщика, ИНН,

_____________________________________________

юридический и почтовый адрес; тел.,

_____________________________________________

банковские реквизиты;

_____________________________________________

или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

Заявление

о предоставлении земельного участка для строительства

Прошу предоставить  в ______________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(аренду, в постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование)

земельный участок, площадью __________________________________________, находящийся по  адресу:_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(субъект РФ, город, поселок, улица, дом, строение)

для осуществления строительства _____________________________________________________________________________.

(наименование объекта)

«__» _____________ 20__ г.                                                                                 _________________

(подпись)

АКТ

О СООТВЕТСТВИИ ПАРАМЕТРОВ ПОСТРОЕННОГО,

РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«___» ________ 20__ г.

1. Представители застройщика ________________________________________________

____________________________________________________________________________,

(организация, должность, Ф.И.О.)

заказчика __________________________________________________________,

(организация, должность, Ф.И.О.)

лица, осуществляющего строительство (подрядчика), __________________________

__________________________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)

2. Проектная   документация   на   строительство   разработана проектной организацией __________________________________________________________________

(наименование проектной организации)

Строительство осуществлено по проекту ___________________________________,

(серия, шифр проекта)

утвержденному ______________________________________________________

(наименование органа, утверждавшего проект, дата)

3. Разрешение на строительство объекта __________________________________

(номер, дата выдачи)

4. Завершенный   строительством,  реконструкцией,  капитальным ремонтом объект капитального строительства _____________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

имеет следующие показатели:

| Наименование показателя | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта |  |  |  |
| Строительный объем - всего | куб. м |  |  |
| В том числе надземной части | куб. м |  |  |
| Общая площадь | кв. м |  |  |
| Площадь встроенно-пристроенных помещений | кв. м |  |  |
| Количество этажей | штук |  |  |
| 2. Нежилые объекты |  |  |  |
| Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.) |  |  |  |
| Количество мест Количество посещений Вместимость |  |  |  |
| Иные показатели |  |  |  |
| Объекты производственного назначения |  |  |  |
| Мощность Производительность Протяженность |  |  |  |
| (Иные показатели) Материалы фундаментов Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли |  |  |  |
| 3. Объекты жилищного строительства |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м |  |  |
| Количество этажей | штук |  |  |
| Количество секций | секций |  |  |
| Количество квартир - всего | штук/кв. м |  |  |
| В том числе: 1-комнатные 2-комнатные 3-комнатные 4-комнатные более чем 4-комнатные | штук/кв. м штук/кв. м штук/кв. м штук/кв. м штук/кв. м |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) | кв. м |  |  |
| Материалы фундаментов Материалы стен Материалы перекрытий Материалы кровли |  |  |  |
| 4. Стоимость строительства |  |  |  |
| Стоимость строительства объекта - всего | тыс. рублей |  |  |
| В том числе строительно-монтажных работ | тыс. рублей |  |  |

5. Дополнительные сведения _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

На основании указанных сведений параметры объекта капитального

строительства __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

соответствуют утвержденной проектной документации.

Приложения:

1.

2.

Представители                                                                                 		Представители застройщика                                                                                             		заказчика

_____________________________                             	         __________________________

_____________________________                              	         __________________________

_____________________________                              	         __________________________

_____________________________                              	         __________________________

(подписи, Ф.И.О.)                                                                                          (подписи, Ф.И.О.)

Представители лица,

осуществляющего строительство

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(подписи, Ф.И.О.)

АКТ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО,

ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ)

«___»  ________ 20__ г.

1. Представитель (представители) лица, осуществляющего строительство (застройщик либо привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо, соответствующее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим строительство), _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(организация, должность, Ф.И.О.)

Руководствуясь исполнительной и производственной документацией, составил настоящий акт по законченному строительством  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование объекта)

2. Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнявшим __________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(указать вид работ)

и его субподрядными организациями _____________________________________

__________________________________________________________________,

(наименование организации)

выполнявшими _________________________________________________________________

(указать виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями __________________________________________________________________

(наименование проектных организаций)

4. Разрешение на строительство ________________________________________ __________________________________________________________________

(номер, дата выдачи)

5. Строительство осуществлено по проекту ________________________________ _________________________________________________________________,

(серия проекта)

утвержденному _________________________________________________________________

(наименование органа, утверждавшего проект)

6. По объекту выполнена следующая производственная и исполнительная документация:

| Наименование документа | Дата составления | Примечание |
| --- | --- | --- |

7. Установленное на объекте оборудование соответствует проекту и принято после индивидуальных испытаний и комплексных опробований согласно актам.

| Наименование документа | Дата составления | Примечание |
| --- | --- | --- |

8. Сезонные работы (при переносе сроков их выполнения) по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных путей к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены и сданы инвестору (пользователю) в установленном нормами порядке в следующие сроки:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

9. Дополнительные сведения _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На   основании указанных  сведений  объект капитального строительства________________________________________________________

_____________________________________________________________      (наименование объекта)

выполнен  в  соответствии  с  требованиями технических регламентов (норм и правил).

Приложения:

1.

2.

Представители лица,

осуществляющего строительство

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(подписи, Ф.И.О.)

_______________________________________

(наименование застройщика,

_______________________________________

его почтовый адрес)

_______________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

«__» _________________ 20__г.                                                                       № __________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа)

руководствуясь статьей 40 Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, на основании результатов публичных слушаний разрешает отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(полный адрес объекта капитального строительства)

_______________________________                   ____________    _____________________

(должность)                                                                          (подпись)                              (Ф. И. О.)

М.П.

_____________________________________________

(наименование уполномоченного

_____________________________________________

органа местного самоуправления)

_____________________________________________

(наименование застройщика, ИНН,

_____________________________________________

юридический и почтовый адрес; тел.,

_____________________________________________

банковские реквизиты;

_____________________________________________

или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

на выдачу разрешения на строительство

Прошу выдать  разрешение на строительство объекта капитального строительства __________________________________________________________________

(наименование объекта)

в полном объеме/по отдельным этапам ____________________________________

(нужное подчеркнуть)					(перечень этапов)

на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(город, улица, просп., пер. и т.д.; кадастровый номер участка)

сроком на __________________________________________________________месяца (ев).

(в соответствии с ПОС)

При этом сообщаю:

строительство будет осуществляться на основании _________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа уполномоченного органа местного самоуправления)

право на пользование землей закреплено __________________________________________________________________.

(наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в _______________________________________________________ _____________________________________________________________________________.

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Приложение:*

1.

2.

________________                 ______________                     _______________

Должность                                                                  Подпись                                                                Ф.И.О

«__» _____________ 200_ г.                                                             		   МП

_____________________________________________

(наименование уполномоченного

_____________________________________________

органа местного самоуправления)

_____________________________________________

(наименование застройщика, ИНН,

_____________________________________________

юридический и почтовый адрес; тел.,

_____________________________________________

банковские реквизиты;

_____________________________________________

или ФИО, паспортные данные и адрес физ. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию:

Наименование объекта ________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Функциональное назначение объекта _____________________________________________ _____________________________________________________________________________

Адрес (строительный и почтовый) _______________________________________________ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение:

1) _______________________________________________;

2) _______________________________________________;

3) _______________________________________________;

____________________            ______________           ________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (должность)                                                 (подпись)                                  (Ф. И. О.)

М.П.

«__» ______________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту генерального плана

муниципального образования

__________________________________

«___»___________20___г.

Присутствуют (указать должность, Ф.И.О. присутствующих):

1.

2.

Слушали (указать Ф.И.О. выступающих лиц, кратко изложить суть речи):

1.

2.

По окончании выступления докладчиков поступили следующие вопросы от присутствующих:

1.

2.

Докладчики компетентно ответили на поставленные вопросы. К сведению приняты предложения и замечания участников публичных слушаний, для последующей доработки представленных проектов.

Председатель комиссии по подготовке

И проведению публичных слушаний                                                       __________________

(Ф.И.О.)

Члены комиссии (указать должность, Ф.И.О.):					__________________

(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

________________________________

(указать наименование муниципального образования)

Заключение

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования ______________________

________________		«__»_________20__г.

Дата и время проведения публичных слушаний:

Место проведения:

Тема публичных слушаний:

Инициатор проведения публичных слушаний:

Основания проведения публичных слушаний:

Председатель оргкомитета публичных слушаний:

Ведущий публичных слушаний:

Секретарь публичных слушаний:

Иные присутствовавшие на слушаниях члены оргкомитета:

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:

Предложения и замечания участников публичных слушаний:

1.

2.

Заслушав информацию и рассмотрев проект Правил землепользования и застройки муниципального образования ___________________________________________________

(указать наименование)

предложения участников публичных слушаний, на публичных слушаниях принято РЕШЕНИЕ:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(изложить суть решения)

Председатель оргкомитета

публичных слушаний							__________________

(Ф.И.О.)

Ведущий публичных слушаний,

член оргкомитета								__________________

(Ф.И.О.)

Секретарь публичных слушаний,

член оргкомитета								__________________

(Ф.И.О.)

Иные члены оргкомитета							__________________

(Ф.И.О.)

Указываются документы приложенные заявителем в соответствии с требованиями ч.7 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Указываются документы, приложенные заявителем в соответствии с требованиями ч. 3, 4 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.